Yaw 自瞄 LQR-ESO 控制器数学公式说明

状态空间模型、参考轨迹、LQR 控制律与扩张状态观测器

单位：南京理工大学

作者：戴子轩

电话：18262201952

邮箱：daizeming24@gmail.com

日期：2026/5/16

指导老师：杨龙飞

本文讨论 yaw 轴自瞄控制器。为便于理论说明，所有模型均使用标准数学符号表示，不列具体参数数值。实际实现中，参考轨迹、前馈、LQR、ESO 补偿在同一周期内顺序计算。

- 被控对象及状态空间模型

yaw 电机及其负载可抽象为二阶转动系统。设 θ 为角位置，ω 为角速度，τ 为控制力矩，d 为等效总扰动，则连续时间动力学为：

Jd2θdt2+Bdθdt=τ+d

Jdωdt+Bω=τ+d

取状态向量：

x=θω,  ω=dθdt

取输入向量

u=τd

可写为标准状态空间形式：

x=Ax+Bu

y=Cx

其中

A=010−BJ

B=001J1J

C=10

其中 J 表示等效转动惯量，B 表示等效粘性阻尼。自瞄模式下，J 和 B 取自瞄辨识模型对应的符号参数。

- 自瞄参考轨迹

视觉侧给出连续时间角位置、角速度和角加速度参考，控制器按连续时间参考轨迹进行跟踪：

r(t)=θr(t)ωr(t)αr(t)

ωr(t)=dθr(t)dt

αr(t)=dωr(t)dt=d2θr(t)dt2

跟踪误差采用测量值减参考值的符号约定：

eθ(t)=θ(t)−θr(t),  eω(t)=ω(t)−ωr(t)

3.LQR控制律（极点配置）与扭矩前馈

自瞄模式下，前馈由目标角加速度、目标角速度和库仑摩擦补偿组成：

τff(t)=Jαr(t)+Bωr(t)+τctanh​ωr(t)ωs

其中第一项补偿目标加速段所需力矩，第二项补偿粘性阻尼，第三项补偿静摩擦/库仑摩擦。LQR 反馈只作用于误差状态：

τLQR(t)=τff(t)−Kθeθ(t)−Kωeω(t)+τI(t)

等价地，若定义误差向量 ξ(t) 为误差列向量，则反馈项可写为：

ξ(t)=eθ(t)eω(t),  τfb(t)=−Kξ(t),  K=KθKω

4. 三阶 ESO 数学模型

ESO 估计角位置、角速度和等效总扰动。定义观测状态 z₁、z₂、z₃，其中 z₁ 对应角位置，z₂ 对应角速度，z₃ 对应归一化后的等效扰动项。观测误差为：

e=θ−z1

ESO 的连续时间形式为：

dz1dt=z2+β1e

dz2dt=−BJz2+b0u+z3+β2e

dz3dt=β3e

其中 u 为上一周期进入被控对象的力矩输入或与测得力矩混合后的输入，b₀ 为输入增益：

b0=1J

采用三阶带宽配置时，观测器增益写为：

β1=3ω0,  β2=3ω02,  β3=ω03

5. ESO 扰动补偿与最终力矩

ESO 的扰动补偿项由 z₃ 反算到力矩维度：

τESO=−kESOz3b0

实际自瞄控制中，ESO 补偿可由门控系数 γESO 决定是否接入。最终控制力矩的抽象形式为：

τcmd=sat​τLQR+γESOτESO+τbias

γESO 由自瞄模式、补偿使能、角速度门限和参考角加速度门限共同决定。力矩输出还会经过电机力矩范围限制和斜率限制，以避免瞬时命令跳变。

6. 实现对应关系

• 自瞄入口：当视觉控制模式有效时，角位置、角速度和角加速度参考作为连续时间轨迹输入进入控制器。

• 轨迹处理：控制器直接使用连续时间参考量 r(t) 进行跟踪。

• 控制律：同一周期内先更新 ESO，再计算误差、前馈、LQR 力矩和可选 ESO 补偿。

• 输出保护：控制力矩先进行软限幅，再叠加偏置补偿，之后经过电机物理力矩限幅和力矩斜率限制。

• 本文只保留数学模型和符号关系；具体数值由固件参数、在线调参或 MATLAB 调参脚本给定。

7. 符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| θ | yaw 角位置 | rad |
| ω | yaw 角速度 | rad/s |
| α | yaw 角加速度 | rad/s² |
| J | 等效转动惯量 | kg·m² |
| B | 等效粘性阻尼系数 | N·m·s/rad |
| τ | 控制力矩 | N·m |
| d | 等效总扰动 | N·m |
| θᵣ, ωᵣ, αᵣ | 自瞄参考角位置、角速度、角加速度 | rad, rad/s, rad/s² |
| eθ,eω | 角度误差与角速度误差 | rad, rad/s |
| Kθ, Kω | LQR 角度反馈增益与角速度反馈增益 | 按力矩维度匹配 |
| τff | 目标轨迹前馈力矩 | N·m |
| τLQR | 前馈加 LQR 反馈后的力矩 | N·m |
| z₁, z₂, z₃ | ESO 角位置、角速度、扰动观测状态 | rad, rad/s, rad/s² 等效 |
| ω₀ | ESO 观测器带宽 | rad/s |
| β₁, β₂, β₃ | ESO 观测器增益 | 按状态维度匹配 |
| τESO | ESO 扰动补偿力矩 | N·m |
| γESO | ESO 补偿门控系数 | 无量纲 |
| τcmd | 最终发送给电机的命令力矩 | N·m |

注：表中只列数学符号、含义和单位，不包含具体参数数值。